ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

8 КЛАСС

1 полугодие

Темы:

  - Графика и человек

    - Области применения графики

  - Базовые технологии графических работ

    - Инструменты. Принадлежности. Простейшие геометрические образы

    - Сопряжения. Циркульные кривые

    - Деление окружности и построение правильных многоугольников

  - Графический дизайн. Композиция. Шрифт

    - Сфера дизайн - графики. Композиция. Шрифт

  - Формообразование. Правила оформления чертежей

    - Конструирование форм

    - Нанесение размеров на чертежах. Масштаб. Форматы. Рамка. Основная надпись

  - Метод проецирования. Виды. Чертежи и эскизы предметов

    - Центральное, параллельное и прямоугольное  проецирование

    - Чертёж. Виды

    - Эскизы

  - Развёртки поверхностей

    - Развёртка поверхностей многогранников, тел вращения

- Учебник «Технология. Черчение и графика 8-9 классы»                                                                   А.А. Павлова, Е.И. Корзинова: Издательство Мнемозина. Москва 2013г.

- Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных учебных учреждений

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.                                        М.: ООО    «Издательство Астрель». 2014г.

Графические работы

Чертежи выполняются на отдельных листах формата  А4  и А3

1.Выполни графическую работу «Линии чертежа»

2.Выполнить чертёж детали «Шаблон для контроля углов»

- Выполни чертёж изображения поручня

- Выполни упражнение

- Выполни чертёжный шрифт на формате А 4

- Выполни эскиз детали по данному изображению

Контрольная работа

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ. ЧЕРЧЕНИЕ. ГРАФИКА.

8 КЛАСС

Темы:

  - Наглядные изображения

    - Аксонометрические проекции. Диметрические и изометрические проекции

    - Технический рисунок

  - Сечения

    - Образование сечений. Типы сечений. Обозначение. Правила выполнения

  - Разрезы. Изображения. Чертежи

    - Образование и обозначение разреза. Классификация разрезов. Условности и упрощения изображений на чертежах

    - Разрезы в аксонометрических проекциях

  - Проектная графика

    - Этапы проектирования и изготовления изделия. Графика на различных стадиях проектирования и изготовления изделий. Чертежи и эскизы деталей

  - Стандартные детали. Чертежи соединений

    - Резьба. Резьбовые соединения и их чертежи. Неразъёмные соединения

  - Чертежи общего вида и сборочные

    - Деталирование чертежа сборочной единицы. Выполнение сборочного чертежа

  - Архитектурно-строительная графика

    - Общие понятия. Фасад. План. Разрез. Особенности архитектурно-строительной графики.

    - Разработка интерьера.

  - Прикладная графика

    - Схемы: кинематические, электрические. Графики и диаграммы.

- Учебник «Технология. Черчение и графика 8-9 классы»                                                                   А.А. Павлова, Е.И. Корзинова: Издательство Мнемозина. Москва 2013г.

- Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных учебных учреждений

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.                                        М.: ООО    «Издательство Астрель». 2014г.

Графические работы

Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4 и А3

      - 1.

      - 2. Выполни изометрическое построение овалов вписанных в куб . R=30

- Выполни технический рисунок детали на формате А4

- Выполни  чертёж вала и фигур сечения

- Выполни  чертёж детали в трёх видах и выполни фронтальный и профильный разрезы

Итоговая контрольная работа

Часть 1.

Итоговый тест по черчению за курс 8 класса

1. Чертёжные инструменты:

а) циркуль;  б) бумага;   в) рейсфедер;   г) линейка;  д) ластик.

2. Какое обозначение твёрдости карандаша не встречается:

а) ТМ          б) НВ              в) СП

3. Что чертят сплошной толстой основной линией?
а) выносные линии; б) размерные линии; в) рамку и основную надпись; г) видимый контур детали.
4. Штриховая линия имеет толщину:
а) от S/3 до S/2;   б) S/4;    в) S/5.
5. Линию обрыва показывает:
а) штрихпунктирной линией; б) сплошной тонкой; в) сплошной волнистой.
6. Промежутки между штрихами у штрихпунктирной линии:
а) 1-2 мм;   б) 7-10 мм;   в) 3-5 мм.

7. Какие размеры имеет лист формата А4?
а) 297х210;   б) 140х270;   в) 190х297
8.  Какой должна быть толщина основной сплошной линии?
а) от 0,3 до 1 мм;  б) от 0,5 до 1 мм;  в) от 0,5 до 1,4 мм.
9.  Чем определяется размер шрифта?
а) высотой заглавной буквы;  б) толщиной буквы;  в) шириной буквы; г) размером между буквами.

10. Штрихпунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания:

а) видимого контура;  б) невидимого контура;   в) осевых и центровых  линий.

11. На машиностроительном чертеже требуется нанести размеры. В каких единицах измерения задаются на чертеже линейные размеры?

а) в мм;    б) в см;   в) в дм;   г) в м.

12. Какое расстояние оставляют между контуром изображения и первой размерной линией?

а) 5 мм;    б) 7 мм;    в) 10 мм;    г) 12 мм.

13. Как обозначают формат альбомного листа?

а) 0       б) А3     в) 4      г) 04     д) А4     е) А0

14.Где на листе формата А4 принято размещать основную надпись?
а)  в левом нижнем углу;   б) в правом нижнем углу;   в) в правом верхнем углу.

15. Знаки чертежного шрифта:         (напиши соответствие, например: 1-г и т.д.)

1. Толщина     2. Диаметр    3. Радиус  4. Квадрат

а) R         б)               в) S           г) Ø

16. Рамку основной надписи на чертеже выполняют:
а) основной тонкой линией;  б) сплошной толстой  основной линией;  в) любой линией
17. Чему равен угол наклона чертежного шрифта?
        а) 15º     б) 35º     в) 55º      г) 75º     д.) 95º

18. Центральным проецированием называется проецирование, при котором:

а) проецирующие лучи параллельны друг другу, б) проецирующие лучи исходят из одной точки.

19. Название основных плоскостей проекций:

а) фронтальная, горизонтальная, профильная;  б) центральная, нижняя, боковая;

в) передняя, левая, верхняя.

20. На чертеже все проекции выполняются:

а)  в проекционной связи;              б) без связи;             в) выборочно.

21. На профильной плоскости изображается:

а) главный вид,   б) вид сверху,    в) вид справа,    г) вид слева,     д) вид с боку.

22. Проецировать всегда необходимо:
а) на одну плоскость; б) на две плоскости; в) на три плоскости;
г) все зависит от особенности строения детали.
23. Назовите плоскость образуемую осями ХY:
а) профильная;          б) горизонтальная;            в) фронтальная.
24.Главным видом принято считать:
а) вид сбоку;                 б) вид спереди;             в) вид сверху.

25. Какой способ проецирования используется в черчении при построении чертежа?

а) Центральное проецирование; 	б) Параллельное проецирование;

в) Прямоугольное проецирование.

26. Вид – это...

а) Изображение ребер и вершин предмета	б) Изображение всего предмета	                               в)  Изображение одной его стороны

27. Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется.....

а) Главным видом	             б) Местным видом	                    в) Видом   сверху

28. Какие основные три вида вы знаете?

а) Главный вид, фронтальный, прямоугольный	          б) Главный вид, слева, сверху	 в) Вид справа, сверху, профильный

29. Назовите виды  проецирования?

а) Центральное, фронтальное	б) Горизонтальное, прямоугольное

в) Параллельное, центральное

30. Назовите несуществующий вид аксонометрической проекции:

а) Фронтальная косоугольная диметрия

б) Прямоугольная изометрия

в) Косоугольная изометрия.

31. По какой оси во фронтальной диметрии осуществляется сокращение размеров в 2 раза:

а) Х

б) Y

в) Z

32. Технический рисунок – это?

а) наглядное изображение, выполненное при помощи чертёжных инструментов;

б) наглядное изображение, выполненное от руки в глазомерном масштабе по правилам аксонометрии;

в) наглядное изображение, выполненное по своим правилам.

33. Слово аксонометрия в переводе с греческого обозначает...

а) Измерение по осям         б)	Двойное измерения	    в) Изображение видов

34. Аксонометрические проекции относятся к наглядным изображениям?

а)  да	                б)  иногда	               в)  нет

35.  Для большого отображения объемности предмета на технических рисунках наносят…

а) Ничего не наносят 	               б) Размеры	                в) Штриховку

36. Мысленное расчленение предмета на составляющие его геометрические тела называют...

а) Анализом видов	б) Анализом геометрической формы	    в) Графическими операциями

Часть 2   Графическая работа

Образец  выполненной контрольной графической работы